COAX-SIM Manual

저자: 박준성, 김형근

작성일: 2026.04.19

목차

COAX-SIM Manual	1

목차	2

1. 파라미터	4

1.1 모드 선택	4

1.2 제어모드 선택	5

1.3 로터 동역학 모드	5

1.4 외란 선택	6

1.4 외란 생성	7

1.4 관측기 모드	8

2.1 시간·샘플링	9

2.2 기체 물리 파라미터	9

2.3 공기역학·로터	11

2.4 액추에이터·제약	12

2.5 제어 이득	13

2.6 센서 잡음	14

2.7 외란 모델	15

2.9 변수명 별칭 — 통일 대상	16

3. 좌표계 · 부호 · 단위 규약	17

▣ 좌표계 · 부호 · 단위 규약 (single source of truth)	17

4. 시뮬레이터 파이프라인	17

4.1 최상위 데이터 흐름 (run_sim.m L96–L226)	17

4.2 시간 계층 (multi-rate loop)	18

4.3 상태 벡터 X[1..16]	19

5. 동역학 모델	19

5.1 6-자유도 강체 동역학 (Dynamics/sixdof.m)	19

5.2 동축반전 로터 힘·모멘트 (Dynamics/CoaX_Dyn.m)	20

5.3 로터 동역학 (선택, rotor_dyn_mode)	20

5.4 서보 (스와시플레이트)	21

6. 제어기	21

6.1 위치 루프 (공통)	21

6.2 ctrl_mode=1 — BACKDOB (백스테핑 + DOB)	21

6.3 ctrl_mode=2 — BACKHOCBFQP (백스테핑 + HOCBF)	22

6.4 ctrl_mode=3 — BACKHOCBFQPDOB (권장 기본값)	22

6.5 ctrl_mode=4 — MPC (Controller/MPCctrl.m, mpcset.m)	22

1. 파라미터

1.1 모드 선택

파라미터 : p.scenario_id

| scenario_id | 파일 | 설명 | 권장 tf |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Scenario0.m | 호버링 (목표 [0,0,-1], ψ=0) | 20 s |
| 1 | Scenario1.m | 10×10 m 박스 + 코너에서 yaw 90° 회전 | 70 s |
| 2 | Scenario2.m | 반경 5 m 원형 (yaw 고정) | 80 s |
| 3 | Scenario3.m | 반경 5 m 원형 (yaw = heading tangent) | 80 s |
| 4 | Scenario4.m | RRT 경로 (Trajectory/rrt_traj_ref.csv) | 140 s |

1.2 제어모드 선택

파라미터: p.ctrl_mode

| 값 | 설명 |
| --- | --- |
| 1 | 백스테핑 제어기 + 외란 관측기 |
| 2 | 백스테핑 제어기 + 제어장벽함수 |
| 3 | 백스테핑 제어기 + 제어장벽함수 + 외란 관측기 |

1번: 기본 백스테핑 제어기에 외란 관측기 적용

2번: 기본 백스테핑 제어기에 자세 제어장벽 함수를 적용, 각도, 각속도 임계값을 벗어나지 않도록 설계

3번: 기본 백스테핑 제어기에 자세 제어장벽 함수와 외란 관측기 적용.

외란 상황에서도 각도, 각속도 임계값을 벗어나지 않도록 설계

1.3 로터 동역학 모드

파라미터: p.rotor_dyn_mode

| 값 | 설명 |
| --- | --- |
| 1 | 제어 명령 지연 없이 즉각 반영 |
| 2 | 1차 지연 입력 |

1 번: 계산된 alpha, beta, Omega 를 다음 step 상태에 즉각 반영

2번: 계산된 요구 명령을 1차 지연을 통해 지연 입력

1.4 외란 선택

파라미터: p.dis_mode

| 값 | 설명 |
| --- | --- |
| 0 | 외란 X |
| 1 | 상수 외란 |
| 2 | 정현파 외란 (주기: 2π) |
| 3 | 정현파 외란 (주기: 20π) |
| 4 | 정현파 외란 (주기: π/5) |

관련 파라미터

p.Dis_max : 6x1 double 로 Body 축 기준 Force, Moment 외란 성분임

시뮬레이션에 필요한 외란 성분

상수형 외란, 혹은 정현파형 외란을 사용.

1.4 관측기 모드

파라미터: p.obs_mode

| 값 | 설명 |
| --- | --- |
| 1 | 실제 상태 + 실제 외란 관측 |
| 2 | 실제 상태 관측 + 외란 관측기 적용 |
| 3 | 관측 노이즈 + 외란 관측기 적용 |

관측기 모드 정의

1번: 실제 상태 및 외란을 피드백에 사용.

2번: 실제 상태를 관측, 외란 관측기를 통해 외란 추정 (ideal simulation)

3번: 관측 노이즈 반영, 외란 관측기를 통해 외란 추정

2.1 시간·샘플링

| 코드 변수 | 물리적 의미 | 단위 |
| --- | --- | --- |
| p.t0 | 시뮬 시작 시간 | sec |
| p.tf | 시뮬 종료 시간 | sec |
| p.dt_sim | 동역학 적분 주기 | sec |
| p.dt_ctrl | 제어 루프 계산 주기 | sec |
| p.dt_rot | 로터 업데이트 주기 | sec |
| p.dt_servo | 서보 업데이트 주기 | sec |
| p.dt_save | 저장·플롯 주기 | sec |

2.2 기체 물리 파라미터

| 코드 변수 | 수식 기호 | 의미 | 단위 | 좌표계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| p.g | g | 중력 가속도 | m/s2 | NED |
| p.Mass | m | 기체 총 질량 | kg |  |
| p.Ixx, p.Iyy, p.Izz | Jxx, Jyy, Jzz | 관성모멘트 x | kg⋅m2 |  |
| p.r_cd | rcd | CoM → 하부 로터 허브 거리 | m | + |
| p.D | D | 로터 직경 | m |  |

2.3 공기역학·로터

| 코드 변수 | 수식 기호 | 의미 | 단위 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.rho | ρ | 공기 밀도 | kg/m3 |
| p.cT_hover | CT | 추력 계수 ( T=CTρΩ2D4) | — |
| p.cQ_hover | CQ | 토크 계수 (Q=CQρΩ2D5) | — |
| p.kT_interf | κT | 상·하 로터 추력 간섭비 | — |
| p.kQ_interf | κQ | 상·하 로터 토크 간섭비 | — |
| p.k | k=[ku;kd] | 코드 관례 추력계수: Ti=kiΩi2 | N⋅ s2 /rad2 |
| p.gamma | γ=[γu;γd] | 코드 관례 토크계수: Qi=γiΩi2 | $\mathrm{N \cdot m \cdot s^2 / rad^2}$ |
| p.c_T | cT | 대체 관례: Ti=cT,iπρD4Ωi2 | — |
| p.c_Q | cQ | 대체 관례 토크계수 | — |
| p.Omega_hover | Ωh | 호버 로터 각속도 | rad/s |

2.4 액추에이터·제약

| 코드 변수 | 수식 기호 | 의미 | 단위 | 디폴트 | 적용 모드 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.tau_sw | τsw | 서보 시간상수 | s | 0.05 | rotor_dyn_mode = 2, 3 |
| p.tau_rot | τrot | 로터 1차 지연 | s | 0.1 | rotor_dyn_mode = 2 |
| p.J_rot | Jr | 로터 관성 | $\mathrm{kg \cdot m^2}$ | 0.01 | rotor_dyn_mode = 3 |
| p.K_motor | Km | 모터 이득 | $\mathrm{N \cdot m / (rad/s)}$ | 0.1 | rotor_dyn_mode = 3 |
| p.angle_max | Θmax | [roll, pitch, yaw] 최대 | rad | [5°, 5°, 360°] | CBF/포화 |
| p.angle_dot_max | Θmax | 각속도 한계 | rad/s | [10°, 10°, 30°]/s | CBF |
| p.Omega_max | Ωmax | 로터 한계 (3000 rpm) | rad/s | 314.16 | 포화 |
| p.tilt_max | αmax,βmax | 스와시플레이트 틸트 | rad | [15°, 15°] | 포화 |

2.5 제어 이득

| 코드 변수 | 수식 기호 | 의미 | 제어기 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.K1_pos | K1p | 위치 P 이득 | POS2THR |
| p.K2_pos | K2p | 위치 D 이득 | POS2THR |
| p.K1_bsc | K1Θ | 백스테핑 1층 이득 | BACKDOB / BACKHOCBFQP* |
| p.K2_bsc | K2Θ | 백스테핑 2층 이득 | 동상 |
| p.P1_cbf | p1 | HOCBF class-K 1층 | BACKHOCBFQP* |
| p.P2_cbf | p2 | 2층 | 동상 |
| p.P3_cbf | p3 | 3층 | 동상 |
| p.tau_filt | τf | 명령 필터 시간상수 | CmdFilter |
| p.L_dob | Lτ | LDOB 자세 이득 | LDOB |
| p.L_dob_pos | LF | LDOB 위치 이득 | LDOB_pos |

2.6 센서 잡음

| 코드 변수 | 수식 기호 | 의미 | 단위 | 좌표계 | 디폴트 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.sigma_pos | σp | 위치 1-σ 잡음 | m | NED | [0.003; 0.003; 0.003] |
| p.sigma_vel | σv | 속도 1-σ | m/s | NED | [0.003; 0.003; 0.003] |
| p.sigma_acc | σa | 가속도 1-σ | $\mathrm{m/s^2}$ | NED | [0.003; 0.003; 0.003] |
| p.sigma_att | σΘ | 자세 1-σ | rad | Body | deg2rad([0.03; 0.03; 0.03]) |
| p.sigma_gyro | σω | 각속도 1-σ | rad/s | Body | deg2rad(0.03) |

2.7 외란 모델

p.disturbance_mode 로 5 개 중 하나 선택. 출력은 Body frame [F_x; F_y; F_z; M_x; M_y; M_z].

| 모드 | 이름 | 파라미터 (p.dist.*) | 용도 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | off | — | 회귀 테스트 |
| 1 | step pulse | step.t_start, step.width, step.F[3], step.M[3] | 과도응답·DOB 지연 확인 |
| 2 | sin (축별 독립) | sin.omega_F[3], sin.amp_F[3], sin.phase_F[3], (M 도 동일) | 관측기 주파수 응답 |
| 3 | white noise | wn.sigma_F[3], wn.sigma_M[3], wn.seed | 잡음 대역 벤치마크 |

| 코드 변수 | 수식 기호 | 의미 | 단위 | 좌표계 | 디폴트 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.fuselage.radius | rf | 동체 반지름 | m | — | 0.15 |
| p.fuselage.height | hf | 동체 높이 | m | Body zB 방향 | 0.40 |
| p.fuselage.area_side | As | 측면 투영 면적 =2rfhf | $\mathrm{m^2}$ | Body xB,yB | 0.12 (유도) |
| p.fuselage.area_top | At | 상·하 투영 면적 =πrf2 | $\mathrm{m^2}$ | Body zB | 0.0707 (유도) |
| p.fuselage.Cd_side | CD,s | 측면 항력계수 | — | — | 1.1 |
| p.fuselage.Cd_top | CD,t | 상·하 항력계수 | — | — | 1.0 |

모드 4 Dryden 에서 공력 힘 유도:

Fdrag=-12ρ CD⊙A ∥vrel∥ vrel, vrel=vB-vturb

2.9 변수명 별칭 — 통일 대상

같은 물리량이 여러 이름으로 쓰이는 현 상태. 리팩토링 전까지 아래 컬럼이 단일 진실이다.

| 물리량 | 표준 변수명 (이 문서) | 별칭 / 위치 |
| --- | --- | --- |
| 질량 | p.Mass (main.m L40) | M (LDOB_pos.m L21 로컬) |
| 관성 텐서 | p.Inertia (diag) | p.Ixx/Iyy/Izz (스칼라 형태도 공존) |
| 상·하 로터 속도 | Omega_up, Omega_dw | X(15), X(16) (상태 인덱스) |
| 추력계수 | p.k = [k_u; k_d] | p.c_T, cT_hover (관례 다름) |
| 토크계수 | p.gamma = [γ_u; γ_d] | p.c_Q, cQ_hover |
| 원하는 추력 | Thrust_d | THR_d (일부 구버전 주석) |
| 외란 힘 추정 | d_hat_f (LDOB_pos 출력) | Disturbance(1:3) (실제값) |
| 외란 토크 추정 | d_hat (LDOB 출력) | Disturbance(4:6) (실제값) |

3. 좌표계 · 부호 · 단위 규약

▣ 좌표계 · 부호 · 단위 규약 (single source of truth)

관성 프레임 (World frame) - 명칭: NED (North-East-Down) — 코드 전반이 +z 를 아래로 가정 (Scenario*.m 에서 고도는 음수, 예: [0;0;-1] = 지상 1 m 상공). - 원점: 시뮬 시작 위치 (X(1:2) = Xd_init(1:2), X(3) = 0).

기체 프레임 (Body frame) - xB: nose-forward - yB: right-wing - zB: down (NED와 정렬, 양의 추력은 -zB 방향)

로터 디스크 프레임 - 상부 로터 (_up): +zB 축 기준, 반시계 회전 (Ωu>0) - 하부 로터 (_dw): 시계 회전 (반대 부호) — yaw 토크 균형 - 스와시플레이트 각도: α (롤 방향), β (피치 방향), Body 축으로 투영

부호 약속 - 회전 양의 방향: 오른손 법칙 (+zB 기준 반시계) - 오일러각 시퀀스: ZYX (ψ→θ→ϕ) — eul2rotm([psi, theta, phi]) 사용 (run_sim.m L103) - 추력 벡터: Body frame 성분으로 기술. CoaX_Dyn.m 에서 FB=TdsinαsinβTdsinαcosβ-(Tu+Tdcosαcosβ) (세 번째 성분이 음수 = -zB 방향 상승) - 외란 d: Body frame (DisGen.m 출력은 [f_x; f_y; f_z; m_x; m_y; m_z] 모두 Body)

단위 - 기본 단위계: SI - 각도: 내부 계산 rad, 디스플레이(plot_results.m)에서 deg로 변환 - 시간 s, 주파수 Hz, 로터 속도 rad/s (문서 참고용 rpm 병기)

이 박스는 매뉴얼·코드·논문 모두의 단일 진실이다. 충돌 시 이 박스가 우선.

4. 시뮬레이터 파이프라인

4.1 최상위 데이터 흐름 (run_sim.m L96–L226)

scenario_call(t, scenario_id)        →  X_d[1..6]  (위치·자세 참조)
              ↓
  [obs_mode=2 한정] 잡음 주입 + LDOB / LDOB_pos   →  pos_est, vel_est, d̂_τ, d̂_F
              ↓
POS2THR(pos_est, vel_est, X_d[1:3], angle_max, d̂_F, p)
              →  Acc_d[3], Acc_Max[3], Thrust_d, Vel_d[3]
              ↓
ACC2ATT(Acc_d, ||Acc_d||, X_d[6])    →  [φ_d, θ_d, ψ_d]   (X_d[4:6] 업데이트)
              ↓
CmdFilter(X_d[4:6], filt, dt_ctrl, angle_max, angle_dot_max, Torque_max, p)
              →  Desired[3×3] = [Θ_d, Θ̇_d, Θ̈_d]
              ↓
[ctrl_mode 스위치] BACKDOB / BACKHOCBFQP / BACKHOCBFQPDOB / MPCctrl
              →  torque_d[3]
              ↓
compute_rotor_speed_CoaX(Thrust_d, torque_d, rot_max, p)
              →  rot_d[4] = [α_d, β_d, Ω_u_d, Ω_d_d]  (→ X_d[13..16])
              ↓
[dt_rot]  RotorDynSchafroth / RotorActDyn   →  X(15:16)
[dt_servo] ServoActDyn                        →  X(13:14)
              ↓
CoaX_Dyn(Ω_u, Ω_d, α, β, p)          →  Force_B[3], Moment_B[3]
              ↓
DisGen(Dis_max, t, dis_mode)          →  Disturbance[6]  (더함)
              ↓
sixdof(X, Force+Dist(1:3), Moment+Dist(4:6), dt_sim, p)  →  X_next
              ↓
[dt_save]  savevec(X, X_d, ...)       →  results

4.2 시간 계층 (multi-rate loop)

| 계층 | 주기 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| 시뮬 | dt_sim = 1 ms | sixdof, CoaX_Dyn, DisGen |
| 제어 | dt_ctrl = 2 ms | POS2THR → … → compute_rotor_speed |
| 로터 | dt_rot = 5 ms | 로터 동역학 |
| 서보 | dt_servo = 20 ms | 스와시플레이트 |
| 저장 | dt_save = 10 ms | results 배열 |

4.3 상태 벡터 X[1..16]

| 인덱스 | 코드 표기 | 수식 | 의미 | 단위 | 좌표계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1:3 | X(1:3) | p | 위치 | m | NED |
| 4:6 | X(4:6) | [ϕ,θ,ψ] | 오일러각 (ZYX) | rad | — |
| 7:9 | X(7:9) | vB | 속도 | m/s | Body |
| 10:12 | X(10:12) | [p,q,r] | 각속도 | rad/s | Body |
| 13 | X(13) | α | 스와시 롤 | rad | Rotor disk |
| 14 | X(14) | β | 스와시 피치 | rad | Rotor disk |
| 15 | X(15) | Ωu | 상부 로터 각속도 | rad/s | Rotor disk |
| 16 | X(16) | Ωd | 하부 로터 각속도 | rad/s | Rotor disk |

중요: X(7:9) 는 Body frame 속도다. NED 속도는 R_{bn} \cdot \mathbf{v}_B 로 변환 (run_sim.m L103–L105).

5. 동역학 모델

원본 유도는 coaxial-master 스킬 참조. 여기서는 결과 수식·가정만 옮긴다.

5.1 6-자유도 강체 동역학 (Dynamics/sixdof.m)

p&=Rbn(ϕ,θ,ψ) vBΘ&=T(ϕ,θ) ωvB&=1mFB-ω×vBω&=J-1MB-ω×(Jω)

- p (X(1:3), NED), Θ=[ϕ,θ,ψ]⊤ (X(4:6))

- vB (X(7:9), Body), ω=[p,q,r]⊤ (X(10:12), Body)

- FB,MB: 힘·모멘트 (Body) = CoaX_Dyn 출력 + DisGen 외란

- J=diag(Jxx,Jyy,Jzz) = p.Inertia

- T(ϕ,θ): 각속도 → 오일러각 변환 행렬 (pqr2deul 내장)

가정 - 강체 근사 (기체 변형·슬로싱 무시) - 대칭 관성 텐서 (비대각 0) - 대기 밀도 ρ=1.225 kg/m3 상수 (지면 효과 무시) - 중력은 World +z 성분, gNED=[0,0,g]⊤

5.2 동축반전 로터 힘·모멘트 (Dynamics/CoaX_Dyn.m)

Tu=cT(u)πρD4 Ωu2,  Td=cT(d)πρD4 Ωd2

Qu=cQ(u)πρD5 Ωu2,  Qd=cQ(d)πρD5 Ωd2

FB=TdsinαsinβTdsinαcosβ-Tu+Tdcosαcosβ,  MB=rcd Tdsinαrcd TdcosαsinβQu-Qd

- α,β: 하부 로터 스와시플레이트 틸트

- rcd (p.r_cd): CoM → 하부 로터 허브 거리 (Body +zB)

- yaw 토크는 상·하 토크차에 의해 발생 (Qu-Qd)

가정 - 상부 로터는 고정 (틸트 없음) — 상부 스와시 제어 미구현 - 로터 허브 오프셋 (CoM 기준 xB,yB) 무시 - 동축 간섭은 (κT,κQ) 상수비로 반영 (main.m L61–L64)

5.3 로터 동역학 (선택, rotor_dyn_mode)

Mode 1 — 순간 (ideal): Ω=Ωcmd 즉시.

Mode 2 — 1차 지연 (Dynamics/RotorActDyn.m):

Ω=1τrot(Ωcmd-Ω)

Mode 3 — Schafroth (Dynamics/RotorDynSchafroth.m, Schafroth 2010):

Jr Ω=Km(Ωcmd-Ω)-γΩ2+γΩcmd2

5.4 서보 (스와시플레이트)

Dynamics/ServoActDyn.m: 1차 지연 α=(αcmd-α)/τsw (동일하게 β).

6. 제어기

모든 제어기는 자세 토크 τ=[τϕ,τθ,τψ]⊤ 를 출력한다. 위치 루프는 POS2THR + ACC2ATT 공통.

6.1 위치 루프 (공통)

POS2THR (Controller/POS2THR.m L23–L47):

Accd=-diag(K1p) (p-pd)-diag(K2p) v-dF/m

Td=m ∥Accd-gNED∥

ACC2ATT (Controller/ACC2ATT.m): 원하는 추력 방향 → (ϕd,θd) 복원 (yaw ψd 는 시나리오 지정).

CmdFilter (2차 임계제동 ζ=1): Θd→[Θd,Θd,Θd]. 자연주파수 ωn 은 토크 한계로 동적 결정.

6.2 ctrl_mode=1 — BACKDOB (백스테핑 + DOB)

파일: Controller/BACKDOB.m (L38).

정의: Z1=Θ-Θd, θ2d=-K1ΘZ1+Θd, Z2=Θ-θ2d.

τ=-JZ1-θ2d+K2ΘZ2-dτ

- dτ = d_hat from LDOB.m

- 이득: p.K1_bsc, p.K2_bsc

6.3 ctrl_mode=2 — BACKHOCBFQP (백스테핑 + HOCBF)

파일: Controller/BACKHOCBFQP.m (L40–L80).

명목 토크: §6.2 의 BACKDOB 에서 dτ=0 한 것. → 1차 LPF (τf) 통과.

HOCBF 배리어 (2 층): - B1=Θmax2-Θ2≥0 (상대차수 2) - B2=Θmax2-Θ2≥0

QP 문제:

minτ∥τ-τfilt∥2 s.t. AHOCBF(Θ,Θ) τ≤bHOCBF

- yaw 성분은 제약 제외 (A1_cond(3) = 0)

- class-K 이득: p.P1_cbf, p.P2_cbf, p.P3_cbf

6.4 ctrl_mode=3 — BACKHOCBFQPDOB (권장 기본값)

파일: Controller/BACKHOCBFQPDOB.m (L37–L50).

§6.3 에 외란 보상 항 추가: - 명목 토크: Torque_nom += -d_hat - HOCBF 제약에 외란 항 보강: B1cond+=-2Θd 등

6.5 ctrl_mode=4 — MPC (Controller/MPCctrl.m, mpcset.m)

- 상태: [ϕ,θ,ψ,p,q,r]⊤ (6)

- 입력: [τϕ,τθ,τψ]⊤ (3)

- Horizon: PredictionHorizon = 40, ControlHorizon = 8

- 가중: output=1, input=0.1, inputRate=1

- 연산량 큼 → ctrl_time_max 지표로 실시간성 확인